Uputstvo za popunjavanje zapisnika o stanju akTIVNOSTI kliziŠta

Beograd, 2001

Formulari

za praćenje aktivnosti klizišta i procenu hazarda odrona

1. Stanje aktivnosti kliziŠta

2. Procena hazarda odrona

Stanje aktivnosti vrši  se prema kriterijumima datim u formularu 1 ili 2, a konstatacije na terenu direktno se unose u odgovarajuće rubrike. U formular 1 unose se podaci za klizišta, a u formular 2, za odrone.

Prema formularu 1, moguće je izvršiti ocenu stanja aktivnosti klizišta i stabilnosti terena za zasečenu padinu, prirodnu padinu i zasečenu i prirodnu padinu istovremeno kada se prirodna padina nalazi iznad zasečenog dela terena.

Formular  br. 1

stanje aktivnosti kliziŠta

|  | ## Naziv kliziŠta i katastarski broj |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | 21 | 22 | 23 | 24 |

Podaci o nazivu klizišta i katastarski broj upisuju se iz inventarskog lista

1. Vrednovanje stanja na terenu

|  |  |  |  | A. ZaseČena padina |  |  |  | B. Prirodna padina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predmet |  | Elemenat |  | Procenjena kategorija |  | Poeni | Podzbir | Procenjena kategorija |  | Poe-ni | Podzbir |
| 4.1 R e lj e f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Reljef sa elementima deformacija | G1- //osulinski reljef |  | Odgovara G1 |  | 3 | 6 | Odgovara nekoliko ti-pova reljefa G2 |  | 3 | 6 |
| 02 |  | G2 - odronjavanje stenskih masa |  | Ne odgovara G1 |  | 0 |  | Odgovara jednoj vrsti reljefa G2 |  | 2 |  |
| 03 |  | G3 - ivice strmih litica, stenovitih otseka, podkapinske padi- ne, zasečene padi- ne,lavin, odroni |  | Odgovara nekoliko vrsta reljefa G2 i G3 |  | 3 |  | Ne odgovara G2 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Odgovara jednoj vrsti reljefa G2 i G3 |  | 2 |  | Odgovara nekoliko vrsta reljefa G1 i G3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Ne odgovara G2 i G3 |  | 0 |  | Odgovara jednoj vrsti reljefa G1 i G3 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ne odgovara G1 i G3 |  | 0 |  |
| poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 T l o - g e o l o g i j a - g r a Đ a t e r e n a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Vrsta deform. | Tlo podložno erozi- onim procesima, tlo koje slabi sa upijanjem vode |  | Jasno vidljivo |  | 8 | 8 | Jasno vidljivo |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Prilično vidljivo |  | 4 |  | Prilično vidljivo |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Neuočljivo |  | 0 |  | Neuočljivo |  | 0 |  |
| poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | geol.tip deform. | Velika gustina puko- tina, mekane stene pod- ložne eroziji, stene sa brzim raspadanjem |  | Jasno vidljivo |  | 12 | 12 | Jasno vidljivo |  | 8 | 8 |
|  |  |  |  | Prilično vidljivo |  | 6 |  | Prilično vidljivo |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Neuočljivo |  | 0 |  | Neuočljivo |  | 0 |  |
| poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | tip defor. | Strme padine (slojevi- tost nepovoljna po pružanju i padu) |  | Odgovara |  | 8 | 14 | Odgovara |  | 2 | 6 |
|  |  |  |  | Ne odgovara |  | 0 |  | Ne odgovara |  | 0 |  |
| 04 | tip defor-macija | Tlo leži preko vodo-nepropusnog supstra- ta; čvrste stene u gor- njem delu a krte u osnovi(donjem delu) |  | Jasno vidljivo |  | 6 |  | Jasno vidljivo |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Prilično vidljivo |  | 4 |  | Prilično vidljivo |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Ne odgovara (neuočljivo) |  | 0 |  | Neodgovara (neuočljivo) |  | 0 |  |
| poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukupan broj poena po elementu 4.2 |  |  |  |  |  |  |  | ukupno poena |  |  |  |
| 4.3 S t a nj e p o v r Š i n e t e r e n a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Površinski pokrivač sa beskorenim blokovima stena |  |  | Nestabilno |  | 12 | 12 | Nestabilno |  | 24 | 24 |
|  |  |  |  | Uslovno stabilno |  | 6 |  | Uslovno stabilno |  | 12 |  |
|  |  |  |  | Stabilno |  | 0 |  | Stabilno |  | 0 |  |
|  | poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Pojave voda na terenu |  |  | Obilne pojave |  | 8 | 8 | Obilne pojave |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | Curenje |  | 4 |  | Curenje |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Nema pojava voda |  | 0 |  | Nema pojava voda |  | 0 |  |
|  | poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Stanje površinskog pokrivača |  |  | Primarno ogoljeno tlo sa vegetacijom |  | 5 | 5 | Ogoljeno tlo sa vege-tacijom |  | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Kombinacija vegetacije i veštačkog tla |  | 3 |  | Kombinacija ogoljeno tlo, sa lišćem i drvećem |  | 10 |  |
|  |  |  |  | Primarno tlo i veštačko tlo |  | 1 |  | Uglavnom sa drvećem |  | 6 |  |
| poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukupan broj poena po elementu 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4 K o n f i g u r a c i j a t e r e n a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Tlo Visina: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Nagib(i) visina (H) kosina i padina |  |  | H > 30m. |  | 18 | 18 | H  50m |  | 10 | 10 |
| b |  |  |  | H  30m.; i- standar-dne vrednosti |  | 15 |  | 30  H < 50 |  | 8 |  |
| c |  |  |  | i- standardne vredno-sti; 15  H < 30 |  | 10 |  | 15  H < 30 |  | 6 |  |
| d |  |  |  | i- standardne vredno-sti; H < 15 |  | 5 |  | H < 15 |  | 4 |  |
|  | poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  | Stene Nagib: |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  | H > 50m |  | 18 | 18 | i  70o |  | 10 | 10 |
| b |  |  |  | 30  H < 50 |  | 16 |  | 45  i < 70o |  | 10 |  |
| c |  |  |  | 15  H < 30 |  | 12 |  | i < 45o |  | 5 |  |
| d |  |  |  | H < 15 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukupan broj poena po elementu 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 D e f o r m a c i j e k o n s t a t o v a n e n a t e r e n u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Deformacije u neposrednoj blizini prirodne ili zase- čene padine (odroni, otkidanja duž pukotina, izbočine i sl) |  |  | Odgovara nekoliko vrlo jasnih |  | 5 | 5 | Odgovara nekoliko vrlo jasnih |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | Odgovara nekim delimično |  | 3 |  | Odgovara nekim delimično |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Nema |  | 0 |  | Nema |  | 0 |  |
|  | poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prisutne deformacije (odroni, manje obrušavanje, podlokava-nje, vododerine, jaruge, sufozi-ono ispiranje, otvoreni kopovi, depresije, trbušasta ispupčenja, otvorene pukotine, iščupano drveće |  |  | Odgovara nekoliko vrlo jasnih |  | 12 | 12 | Odgovara nekoliko vrlo jasnih |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Odgovara nekim de- limično |  | 8 |  | Odgovara nekim deli- mično |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Nema |  | 0 |  | Nema |  | 0 |  |
|  | poeni za procenjeno stanje na terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukupan broj poena po elementu 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukupan broj poena za sve vrednovane elemente |  |  | # ukupan broj poena |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zasečena padina B1 |  |  |  | prirodna padina B2 |  |  |  |  |

2. Korekcija broja poena na osnovu efikasnosti preduzetih

preventivnih mera

Ukupan broj poena B1 i B2 koriguje se u skladu sa nivoom efikasnosti preduzetih preventivnih mera, prema donjoj tabeli

| Nivo efikasnosti sprovedenih preventivnih sanacionih mera | Poeni | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | () | Zasečena padina-C1 | Prirodna padina-C2 |
| Vrlo efikasne u odnosu na prognozirane odrone i klizišta | -40 |  |  |
| Prilično efikasne za neke prognozirane odrone i klizišta | -20 |  |  |
| Efikasne za neke odrone i klizišta a za neke nedovoljno efikasne | -10 |  |  |
| Nema preventivnih mera sanacije |  10 |  |  |
| Ukupno poena (C )= (B1, B2) +  |  |  |  |

3  Procena primarne stabilnosti

Procena primarne stabilnosti vrši se kod dogođenih klizišta. Procena se ne zahteva ako nema slučajeva odronjavanja ili kliženja na prirodnim ili zasečenim padinama koje prate nedavne ili tekuće preventivne radove

| Razmere Šteta i uČestalost | Poeni | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zasečena padina | Prirodna padina |
| Evidentne putne i saobraćajne štete posle nedavno ili novo izvedenih preventivnih objekata | 100 |  |  |
| Nema šteta u saobraćaju ali se javljaju relativno veliki odroni i obrušavanja materijala ili klizišta | 75 |  |  |
| Pojavljuju se manji ograničeni odroni ili klizišta na padiinama | 50 |  |  |
| nema registrovanih odrona ili klizišta na padini | 0 |  |  |
| Ukupan broj poena (D) |  |  |  |

4. Lokalno znaČajna korekcija*                                                  (E)= (D) + 

| Lokalno znaČajan nivo | Poeni () | Procena |
| --- | --- | --- |
| Kapacitet saobraćaja:više od 3000 vozila dnevno, više od 2000 vozila dnevno na putevima bez zaobilaznica; brze prometne gradske saobraćajnice i označeni sigurnosni putni pravci, 500 vozila na dan | + 10 |  |
| Kapacitet saobraćaja: 1000- 3000 vozila na dan, 1000- 2000 vozila na dan na putevima i označeni sigurnosni putni pravci 300 - 500 vozila na dan | + 5 |  |
| Kapacitet saobraćaja: manje od 1000 vozila na dan i drugi slučajevi od gore navedenih gradskih puteva |  0 |  |

*Po pravilu za standard kapaciteta saobraćaja koriste se podaci o saobraćaju u toku radnog dana.

Međutim, za vreme vikenda koristi se polovina kapaciteta saobraćaja za područja gde je on duplo

veći od saobraćaja u radnim danima

Ukupan broj poena nakon završenog procesa procene stanja aktivnosti na terenu i izršenih korekcija prema datom Uputstvu upisuje se u donju tabelu, Hazard klizišta ocenjuje se kao zbir pojedinačno vrednovanih elemenata i izvedenih korekcija

| ukupan broj poena za sve vrednovane elemente | # ukupan broj poena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zasečena padina |  | prirodna padina |  |

5.GraniČne vrednosti hazarda kliziŠta

| Kat. haz. | Vrsta hazarda | Granična vrednost poena |  | Opis kategorije hazarda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez | sa |  |
|  |  | preventiv..mera |  |  |
| I | bez hazarda | 0 - 25 | 0 - 50 | ne očekuje se klizanje pod bilo kojim okolnostima koje se mogu očekivati |
| II | nizak hazard | 26 - 50 | 51 - 100 | do klizanja može doći u slučaju pod ekstremno nepovoljnim uslovima, koji inače imaju malu verovatnoću pojavljivanja (napr. Hiljadugodišnje padavine, potresi velike magnitude na području koje je inače niske seizmičnosti i sl.) ili je pak verovatnoća pojavljivanja velika ali bi zapremina pokrenutih masa bila mala |
| III | srednji hazard | 51 - 75 | 101 - 150 | do klizanja može doći u slučaju da nastupe okolnosti koje se za razmatrani vremenski period očekuju, a biće pokrenuta velika zapremina stenskih masa, sa relativno sporim kretanjem. |
| IV | visoki hazard | 76 - 100 | 151 - 200 | klizanje će verovatno nastupiti u bliskoj budućnosti jer do njega dolazi i pod okolnostima koje se redovno periodično javljaju; očekuje se da klizišta zahvate veliku do vrlo veliku zapreminu stenskih masa; u ovaj stepen hazarda spadaju i slučajevi kada je za pokretanje masa neophodna koincidencija delovanja više nepovoljnih činilaca, pa je verovatnoća pojavljivanja manja ali su potencijalna zapremina i prostor koji je zahvaćen klizanjem, enormno veliki a brzina pomeranja takođe vrlo velika. |

GraniČne vrednosti rizika kliziŠta

| Kat. rizika | Vrsta rizika | Granična vrednost poena |  | opis kategorije rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez | sa |  |
|  |  | preventivnih mera |  |  |
| I | bez rizika | 0 - 20 | 0 - 40 | bez rizika su tereni gde se ne planira sprovođenje nikakvih ozbiljnih tehničkih i drugih aktivnosti |
| II | nizak rizik | 21 - 40 | 41 - 80 | nezgode se javljaju ali se lako i otklanjaju, nisu direktno ugroženi i dovedeni u opasnost životi i imovina (manja klizišta sa kliženjem materijala na put, što može izazvati manji zastoj saobraćaja) |
| III | srednji rizik | 41 - 60 | 81 - 120 | nezgode koje se javljaju su znatno teže, dolazi do oštećenja objekata, kraćeg prekida saobraćaja ili funkcije objekata, ali bez ugrožavanja ljudskih života |
| IV | visoki rizik | 61 - 80 | 121 - 160 | dolazi do kompletnog oštećenja objekata i prekida funkcije za određeni duži period vremena, životi mogu biti ali nisu obavezno ugroženi. |
| V | vrlo visoki rizik | 81 - 100 | 161- 200 | obično su, u slučaju aktiviranja klizišta ugrožena i materijalna dobra i ljudski životi, na primer destrukcija stambenih zgrada, železničkih i putnih saobraćajnica i sl. pri čemu štete nastaju iznenadno i brzo, pa nema mogućnosti za upozoravanje ugroženih |

# Potrebne mere odrŽavanja za obezbeĐenje funkcionalnosti

# odvijanja saobraĆaja

| Kat. | Kategorija rizika | Granična vrednost poena |  | potrebne mere održavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bez | Sa |  |
|  |  | preventivnih mera |  |  |
| I | bez rizika | 0 - 20 | 0 - 40 | nisu potrebne nikakve sanacione mere |
| II | nizak rizik | 21 - 40 | 41 - 80 | manje korekcije na planiranju površine terena, odvođenje površinskih voda, kavanje pojedinih labilnih blokova |
| III | srednji rizik | 41 - 60 | 81 - 120 | potrebne preventivne sanacione mere radi sprečavanja pojava kliženja |
| IV | visoki rizik | 61 - 80 | 121 - 160 | potrebne sanacione mere za eliminisanje uzroka nastanka klizišta ili ponovnog aktiviranja već postojećih pojava |
| V | vrlo visoki rizik | 81 - 100 | 161 - 200 | potrebne hitne sanacione mere radi eliminisanja uzroka nastanka klizišta |

Formular br. 2

Procena hazarda odrona (u zoni puta)

|  | ## Naziv odrona i katastarski broj |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | 21 | 22 | 23 | 24 |

Podaci o nazivu klizišta i katastarski broj upisuju se iz inventarskog lista

| KATEGORIJA | KRITERIJUMI RANGIRANJA I UKUPAN ZBIR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poena 3 | Poena 9 | Poena 27 | Poena 81 |
|  | A | B | C | D |
| 01.Visina padine | 8m. | 16m. | 24m. | 32m. |
| poeni |  |  |  |  |
| 02. Efikasnost rova pored puta za zausta- vljanje odronjene mase | dobar zahvat | srednji zahvat | ograničen zahvat | nema zahvata |
| poeni |  |  |  |  |
| 03. Prosečan rizik za vozila | 25 % vremena | 50 % vremena | 75 % vremena | 100 % vremena |
| poeni |  |  |  |  |
| 04.Procenat odluke vidljivosti | adekvatna vidlji- vost,100% od donje projektovane vred. | srednja vidljivost, 80% od donje proje-ktovane vrednosti | ograničena vidlji- vost,60%od donje pro- jektovane vrednosti | vrlo ograničena vid-ljivost, 40% od donje projektovane vred |
| poeni |  |  |  |  |
| 05. Širina puta uklju- čujući bankine | 26  B* < 30.m. | 11,0 . B < 15m. | 8,0  B < 11,0m. | 6,0 . B < 9,0m. |
| poeni |  |  |  |  |
| 06. Strukturni uslovi | diskontinuiteti, pukotine povoljne orijentacija | diskontinuiteti, pukotine, slučajne orijentacije | diskontinuiteti, pukotine, nepovoljne orijentacije | kontinuirane pukotine, nepovoljne orijentacije |
| poeni |  |  |  |  |
| 06. Trenje u stenama | hrapave, nepravilne | valovite | ravne | glinena ispuna, ili rasedna ogledala |
| poeni |  |  |  |  |
| 07. Erozioni procesi | nekoliko izdiferen-ciranih erozionih oblika | povremeni izdife-rencirani erozioni oblici | mnogo izdiferenci-ranih erozionih ob-lika | mnogo velikih izdi-ferenciranih erozionih oblika |
| poeni |  |  |  |  |
| 08. Razlika u brzini erozije | mala razlika | srednja razlika | velika razlika | ekstremno velika razlika |
| poeni |  |  |  |  |
| 09.Veličina bloka | 30 cm | 60 cm. | 90 cm. | 120 cm |
| poeni |  |  |  |  |
| 10. Zapremina odrona /pojave | 3 m3 | 6 m3 | 9 m3 | 12 m3 |
| poeni |  |  |  |  |
| 11. Klima i prisustvo vode na padinama | Male do srednje pa-davine, nema perioda zamrzavanja, nema vode na padini | Srednje padavine ili kratko vreme zamrzavanja ili povremena voda na padinama | Velike padavine ili dug period zamrzavanja ili kontinualna voda na padinama | Velike padavine i dug period zamrzavanja ili stalno prisustvo voda na padinama i dug period zamrzavanja |
| poeni |  |  |  |  |
| 12. Istorija odrona | Malo događaja | Povremeno odronjavanje | Mnogo odrona | Konstantno odronjavanje |
| Ukupan broj poena |  |  |  |  |

* B- ukupna širina kolovoza

GraniČne vrednosti hazarda odrona

| Kat. haz. | Vrsta hazarda | Granična vrednost poena | Opis kategorije hazarda |
| --- | --- | --- | --- |
| I | bez hazarda | 0 - 36 | ne očekuje se odronjavanje pod bilo kojim okolnostima koje se mogu očekivati |
| II | nizak hazard | 37 - 100 | odronjavanja može doći u slučaju pod ekstremno nepovoljnim uslovima, koji inače imaju malu verovatnoću pojavljivanja (napr. Hiljadugodišnje padavine, potresi velike magnitude na području koje je inače niske seizmičnosti i sl.) ili je pak verovatnoća pojavljivanja velika ali bi zapremina pokrenutih masa bila mala |
| III | srednji hazard | 101 - 300 | do odronjavanja može doći u slučaju da nastupe okolnosti koje se za razmatrani vremenski period očekuju, a biće pokrenuta velika zapremina stenskih masa, sa relativno sporim kretanjem. |
| IV | visoki hazard | 301 - 972 | odronjavanje će verovatno nastupiti u bliskoj budućnosti jer do njega dolazi i pod okolnostima koje se redovno periodično javljaju; očekuje se da odroni zahvate veliku zapreminu stenskih masa; u ovaj stepen hazarda spadaju i slučajevi kada je za pokretanje masa neophodna koincidencija delovanja više nepovoljnih činilaca, pa je verovatnoća pojavljivanja manja ali su potencijalna zapremina i prostor koji je zahvaćen odronjavanjem veliki, a brzina pomeranja takođe vrlo velika. |

GraniČne vrednosti rizika odrona

| Kat.rizika | Vrsta rizika | Granična vrednost poena | opis kategorije rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| I | bez rizika | 0 < H  36 | bez rizika su tereni gde se ne planira sprovođenje nikakvih ozbiljnih tehničkih i drugih aktivnosti |
| II | nizak rizik | 37  H  100 | nezgode se javljaju ali se lako i otklanjaju, nisu direktno ugroženi i dovedeni u opasnost životi i imovina (odronjavanje manjih blokova stena na put, što izaziva manji zastoj toka saobraćaja) |
| III | srednji rizik | 101  H  300 | nezgode koje se javljaju su znatno teže, dolazi do oštećenja objekata, kraćeg prekida saobraćaja ili funkcije objekata, ali bez ugrožavanja ljudskih života |
| IV | visoki rizik | 301  H  600 | dolazi do kompletnog oštećenja objekata i prekida fukcije za određeni duži period vremena, životi mogu biti ali nisu obavezno ugroženi. |
| V | vrlo visoki rizik | 601  H  972 | obično su, u slučaju aktiviranja procesa ugrožena i materijalna dobra i ljudski životi, na primer destrukcija stambenih zgrada, železničkih i putnih saobraćajnica i sl. pri čemu štete nastaju iznenadno i brzo, pa nema mogućnosti za upozoravanje ugroženih |

Potrebne mere odrŽavanja za obezbeĐenje funkcionalnosti

odvijanja saobraćaja

|  | Kategorija rizika | Granična vrednost poena | potrebne mere održavanja |
| --- | --- | --- | --- |
| I | bez rizika | 0 < H  36 | nisu potrebne nikakve sanacione mere |
| II | nizak rizik | 37  H  100 | manje korekcije na planiranju površine terena, odvođenje površinskih voda, kavanje pojedinih labilnih blokova |
| III | srednji rizik | 101  H  300 | potrebne preventivne sanacione mere radi sprečavanja pojavljivanja pojava kliženja |
| IV | visoki rizik | 301  H  600 | potrebne sanacione mere za eliminisanje uzroka nastanka klizišta ili ponovnog aktiviranja već postojećih pojava |
| V | vrlo visoki rizik | 601  H  972 | potrebne hitne sanacione mere radi eliminisanja uzroka nastanka klizišta |